UNIVERSIDAD DE CHILE

Módulo: Detección y respuesta a incidentes en entornos OT/ICS

EVALUACIÓN SOBRE CASO DE ESTUDIO

Intrusión BlackEnergy en la Subestación Eléctrica “Norte Grande” 220/66 kV

| Nombre del alumno |  | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de referencia | IR-OT-2025-014 | Puntaje total | 60 puntos |

Instrucciones

- La evaluación consta de 10 preguntas de desarrollo. Combina ítems conceptuales con ítems prácticos que requieren analizar el archivo de captura SE_NorteGrande_BlackEnergy_7dias.pcap en Wireshark o tshark.

- Para los ítems prácticos se permite el uso del computador, Wireshark y la documentación del caso (informe forense, IOCs y reglas de detección).

- Responda de forma fundamentada. Una respuesta correcta sin justificación no recibe el puntaje completo.

- Tiempo sugerido: 90 minutos. Cada pregunta indica su puntaje y nivel cognitivo.

Niveles cognitivos (taxonomía de Bloom): Comprender · Aplicar · Analizar · Evaluar · Crear.

# Sección I. Preguntas

| Pregunta 1 | Comprender | 5 pts |
| --- | --- | --- |

La intrusión del caso se reconstruyó a partir de un único archivo de captura de red de siete días. Explique qué es el modelo Purdue y por qué se afirma en el informe que la planta “tenía el modelo definido en el papel” pero no aplicado técnicamente. Indique cuál fue la consecuencia concreta de esa brecha.

| Pregunta 2 | Comprender | 6 pts |
| --- | --- | --- |

La subestación del caso está organizada en seis niveles Purdue. Complete la tabla siguiente identificando, para cada nivel, un activo representativo y su función. Luego explique cuál es la única vía de comunicación autorizada entre la red TI y la red OT, y por qué ese punto resulta crítico.

| Nivel Purdue | Activo (a completar) | Función (a completar) |
| --- | --- | --- |
| Nivel 5/4 – TI Corporativa |  |  |
| Nivel 3.5 – DMZ Industrial |  |  |
| Nivel 3 – Operaciones OT |  |  |
| Nivel 2 – Supervisión |  |  |
| Nivel 1 – Control |  |  |
| Nivel 0 – Proceso |  |  |

| Pregunta 3 | Aplicar | 6 pts |
| --- | --- | --- |

Abra el PCAP del caso en Wireshark. Escriba el filtro de visualización que utilizaría para cada uno de los tres objetivos siguientes y explique brevemente qué evidencia espera encontrar con cada uno:

- Aislar todas las escrituras de control Modbus (funciones de escritura).

- Localizar los beacons de mando y control (C2) del implante.

- Detectar tráfico originado en la red OT que sale indebidamente hacia Internet.

| Pregunta 4 | Analizar | 6 pts |
| --- | --- | --- |

El día 4 del incidente se observa que el servidor SCADA (192.168.10.10) emite peticiones HTTP POST hacia la dirección externa 185.61.137.44, con la siguiente cabecera:

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1)

Identifique y fundamente DOS anomalías distintas presentes en esta única observación. Para cada una, indique qué principio de seguridad o de arquitectura se está violando.

| Pregunta 5 | Analizar | 6 pts |
| --- | --- | --- |

El informe forense sostiene que el día 2 representó “la oportunidad de detección más barata” de todo el incidente. Describa qué actividades concretas del adversario se observaron ese día en la red, por qué eran técnicamente fáciles de detectar, y por qué detener el ataque en esa fase habría sido menos costoso que hacerlo más tarde.

| Pregunta 6 | Analizar | 6 pts |
| --- | --- | --- |

Durante la fase de impacto (día 7, 16:11 hora local) el PCAP muestra el fenómeno que el informe denomina “lucha de comandos”. Explique en qué consiste a nivel de protocolo Modbus, qué dos hosts intervienen y con qué valores, y por qué constituye el indicador más elocuente del incidente desde el punto de vista del operador de la planta.

| Pregunta 7 | Analizar | 6 pts |
| --- | --- | --- |

El comando que abrió los interruptores fue, a nivel de protocolo, una escritura Modbus función 0x05 (Write Single Coil) perfectamente válida. A partir de este hecho, responda:

- ¿Por qué un sistema de detección basado únicamente en la validez del paquete no habría generado ninguna alerta?

- ¿Qué información de contexto debería incorporar un sistema de detección OT para distinguir este comando malicioso de una maniobra legítima?

| Pregunta 8 | Aplicar | 6 pts |
| --- | --- | --- |

Mapee a la matriz MITRE ATT&CK for ICS las siguientes cuatro acciones del adversario, indicando para cada una la táctica y la técnica (con su identificador Txxxx):

- Robo del archivo de proyecto Unity Pro desde la estación de ingeniería.

- Carga de firmware no autorizado al gateway de protocolo.

- Envío de comandos de apertura de interruptores al PLC y la RTU.

- Inutilización de las estaciones del centro de control mediante KillDisk.

| Pregunta 9 | Evaluar | 7 pts |
| --- | --- | --- |

El componente KillDisk fue empleado contra tres equipos específicos: el servidor SCADA, la estación HMI y la estación de ingeniería. Argumente por qué la selección de esos tres objetivos no fue casual sino una decisión táctica del adversario, y explique cómo se evidencia el efecto del borrado en el archivo de captura. Finalmente, indique qué medida de resiliencia habría reducido el impacto de esta acción.

| Pregunta 10 | Crear | 6 pts |
| --- | --- | --- |

Como analista de seguridad OT de la subestación, proponga TRES controles de seguridad —uno de aplicación inmediata, uno de mediano plazo y uno de largo plazo— que habrían interrumpido o mitigado el ataque. Para cada control, justifique su elección vinculándolo explícitamente con una fase concreta de la cadena de ataque del caso.